NTP授时服务器配置及测试操作说明

一、授时服务器配置说明

- 授时服务器连接好网线，接通电源；天线接ANT放到室外。

- 运行授时服务器配置软件

- 搜索设备，点击搜索到的设备，设置静态IP方式，IP地址设成局域网同网段IP，网络模式选择UDPServer,本机端口设成123，其它参数可默认，如下图：

- 注：只改红色框内参数。其余按图里设置

通过GPS时钟来源获取时间，请把GPS天线延伸到室外比较空旷处，第一次获取GPS信号时间较长，A”表示锁定卫星状态，授时有效；“V”表示锁定卫星数量少于3颗。“V”状态

时NTP授时不同步。

二、电脑通过授时服务器校时测试说明

1.鼠标左键点击电脑屏幕右下角时间；

2.点击更改日期和时间设置；

3.点击Internet时间，然后点击更改设置；

4.服务器文本框填写NTP授时服务器配置的IP地址，然后点击立即更新，一般切换了服务器第一次会提示更新失败，再点一次提示同步成功说明已经配置成功；

补充说明：WIN10操作系统请通过控制面板设置，如下图：

点击打开后操作方法同第3和第4步骤；